РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ				РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАКАС РЕСПУЛИКАНЫН                                                        РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АFБАН ПИЛТÍРÍ  РАЙОНЫ			             УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН

ПỸỸР ПИЛТÍРÍ  ААЛ ЧŐБÍ                                                               АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ                                                          УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023г.                          с. Усть-Бюр                                                № 6-п

Об определении места временного

хранения ртутьсодержащих

ламп и иного оборудования и

аппаратуры, содержащих ртуть

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства РФ  от 28.12.2020 г. № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить место временного хранения, сбора ртутьсодержащих ламп и иного оборудования и аппаратуры, содержащих ртуть: с. Усть-Бюр, ул. Пушкина,  3б (хоз. постройка).

Сбор осуществляется: вторник с 9.00ч – 12.00ч (кроме праздничных дней).

2. Назначить ответственного по хранению, сбору ртутьсодержащих ламп и иного оборудования и аппаратуры, содержащих ртуть, специалиста 1 категории администрации Усть-Бюрского сельсовета Г.А. Кияметдинову.

3. Утвердить инструкцию по содержанию, сбору и хранению ртутьсодержащих ламп и иного оборудования и аппаратуры, содержащих ртуть (приложение №1).

4. Информировать население о месте и времени сбора ртутьсодержащих ламп и иного оборудования и аппаратуры, содержащих ртуть.

5. Постановление № 58/1-п от 16.11.2017 года «Об определении места временного хранения ртутьсодержащих ламп и иного оборудования и аппаратуры, содержащих ртуть» считать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава   
Усть-Бюрского сельсовета                                                        Е.А. Харитонова

Приложение № 1

к постановлению главы

Усть-Бюрского сельсовета

от   25.01.2023г.  № 6-п

Инструкция по сбору, хранению, учету, сдаче отработанных ртутьсодержащих ламп и иного оборудования и аппаратуры, содержащих ртуть.

1.0бщие положения

1.1. Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) - отработанные ртутьсодержащие лампы (далее ОРТЛ) - подлежат сбору и отправке на демеркуризацию.

1.2. Ртутьсодержащие лампы (PTJ1) - лампы типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 и F18/W54 (не российского производства), и другие типы ламп используемые для освещения в помещениях организации.

Ртутные лампы представляют собой газоразрядные источники света, принцип действия которых заключается в следующем: под воздействием электрического поля в парах ртути, закачанной в герметичную стеклянную трубку, возникает электрический разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым излучением. Нанесённый на внутреннюю поверхность люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет.

1.3.Отработанные ртутьсодержащие лампы - отработанные или пришедшие в негодность РТЛ.

Ртуть - вещество ПЕРВОГО класса опасности.

Одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г. делает непригодным для дыхания воздух в помещении объёмом 5000 м1.

Ртуть оказывает негативное влияние на нервную систему организма человека, вызывая эмоциональную неустойчивость, повышенную утомляемость, снижение памяти, нарушение сна. Не редко наблюдаются боли в конечностях (ртутные полиневриты). Кроме того, жидкий металл, оказывает токсическое действие на эндокринные железы, на зрительный анализатор, на сердечно - сосудистую систему, органы пищеварения

2. Условия хранения отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.1.Главным условием при замене и сборе ОРТЛ является сохранение герметичности.

2.2.Сбор ОРТЛ необходимо производить отдельно от обычного мусора.

В процессе сбора лампы разделяются по диаметру и длине.

Тарой для сбора и хранения ОРТЛ являются целые индивидуальные картонные коробки от ламп типа ЛБ, ЛД, ДРЛ и др.

После упаковки ОРТЛ в тару для хранения их следует сложить в отдельные коробки из фанеры или ДСП.

2.3.Для каждого типа лампы должна быть предусмотрена своя отдельная коробка. Каждая коробка должна быть подписана (указывать тип ламп - марку, длину, диаметр, максимальное количество, которое возможно положить в коробку).

Лампы в коробку должны укладываться плотно.

2.4.Помещение предназначенное для хранения ОРТЛ должно быть просторным (чтоб не стесняло движение человека с вытянутыми руками), иметь возможность проветриваться.

Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть удалено от бытовых помещений.

2.5. При разбитии ОРТЛ контейнер для хранения (место разбития) необходимо обработать 10 % раствором перманганата калия и смыть водой. Осколки собираются щёткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, заполненной раствором марганцовокислого калия.

На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором указывается тип разбитых ламп, их количество, дата происшествия, место происшествия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Хранить лампы под открытым небом; Хранение в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети; Хранение ламп без тары; Хранение ламп в мягких картонных коробках, покаленных друг на друга; Хранение ламп на грунтовой поверхности.

3.Учет отработанных ртутьсодержащих ламп.

3.1.Учёт ведётся в специальном журнале, где в обязательном порядке отмечается движение целых ртутьсодержащих ламп и OPTJI.

3.2.Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены.

3.3.Журнал учёта должен заполняться ответственным лицом. Вносятся данные о поступивших целых и отработанных лампах. Обязательно указывается марка ламп, количество, дата приёмки и лицо которое сдаёт лампы.

4. Порядок сдачи, транспортировки и перевозки отработанных ртутьсодержащих ламп на утилизирующие предприятия

4.1. Отработанные ртутьсодержащие лампы по мере накопления передаются в специализированную организацию для последующей утилизации (демеркуризации) ртутных отходов.